ООО «Технологии Радиосвязи»

УТВЕРЖДЕН

ТИШЖ.468157.140-01 Д01-ЛУ

Блок тест-транслятора

Протокол информационно-логического взаимодействия

ТИШЖ.468157.140-01 Д01

Содержание

1. Описание протокола	3

2. Структура посылки	3

3.ТИПЫ И СТРУКТУРА ЗАПРОСОВ (поле DATA)	4

3.1.Команда  на  чтение регистра	4

3.2.Ответ на команду чтения регистра	4

3.3.Команда на запись регистра	5

3.4.Ответ на команду записи	5

4. Сообщения об ошибках обмена	6

5. Регистры КТТ	7

6. Расчет контрольной суммы	13

Данный документ определяет протокол обмена данными по интерфейсу RS-485 между контроллером тест-транслятора  (КТТ) и устройством управления

- 1. Описание протокола

Физический интерфейс: RS-485 двухпроводной

Организация сети: ведущий -  УУ, ведомый -  КТТ.

Инициировать передачу может только ведущий. Ведомый отвечает на запрос (если команда в запросе предполагает выдачу ответа)

Битовая структура данных: 8N2  (8 бит данных, без бита четности, два стоповых бита)

Скорость обмена: программируется. Возможные значения скорости передачи (бит/сек): 1200, 1800, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200, 230400, 460800,  576000, 921600

Скорость обмена 115200 является скоростью по умолчанию (заводские установки)

Адресация:

Адреса КТТ программируются. Допустимые значения адреса  0x01-0xFF.

Адрес 0xFF является циркулярным и может применяться только в пакете от УУ. Пакеты с адресом 0xFF, воспринимаются всеми КТТ.

Адрес 0 является запрещенным для КТТ

- 2. Структура посылки

Структура посылки передаваемой в прибор или принимаемой из прибора содержит следующие поля:

| START | ADR_1 | ADR_2 | ID | DATA | CRC | STOP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 байта | 1 байт | 1 байт | 4 байта | N байт | 2 байта | 2 байта |

Описание полей:

Поле START - флаг начала пакета. Содержит два байта  0xFE 0xFE

Поле ADR_1 – адрес получателя. Содержит 1 байт.

Поле ADR_2 – адрес отправителя. Содержит 1 байт.

Поле ID  – идентификатор. Содержит 4 байта.

В ответном пакете содержатся 4 байта, которые были присланы в запросном пакете.

Поле DATA – данные пакета. Размер поля определяется типом запроса.

Поле CRC – контрольная сумма по полям START, ADR_1, ADR_2, ID, DATA пакета. Алгоритм вычисления контрольной суммы приведен в разделе 6.

Поле STOP - флаг конца пакета. Содержит два байта  0xFC 0xFC

Примечание 1: Если в полях START, ADR_1, ADR_2, ID, DATA, CRC  встречается байт 0xFE или 0xFC, то после него добавляется байт со значением равным 0x00. Соответственно, при приеме пакета этот байт из пакета изымается (байт-стаффинг).

Примечание 2: При передаче байт-стаффинг используется после расчета контрольной суммы. При приеме – сначала байт-стаффинг, потом расчет контрольной суммы

- 3.ТИПЫ И СТРУКТУРА ЗАПРОСОВ (поле DATA)

- 3.1.Команда  на  чтение регистра

| Команда «Чтение регистра» | Номер регистра |
| --- | --- |
| 0x03 | 0xHHHH |
| 1 байт | 2 байта |

Где: 0x03 – код команды на чтение регистра

0xHHHH – номер регистра (адресуемое пространство регистров 0x0000-0xFFFF)

- 3.2.Ответ на команду чтения регистра

| Команда «Ответ на чтение регистра» | Номер регистра | Данные из регистра |
| --- | --- | --- |
| 0x04 | 0xHHHH | Data_from_Registr |
| 1 байт | 2 байта | N байт |

Где: 0x04 – код команды ответ на чтение регистра

0xHHHH – номер регистра

Data_from_Registr -  данные, считанные из регистра. Размер данных определяется номером регистра и может составлять до 255 байт.

- 3.3.Команда на запись регистра

| Команда «Запись регистра» | Номер регистра | Данные в регистр |
| --- | --- | --- |
| 0x05 | 0xHHHH | Data_In_Registr |
| 1 байт | 2 байта | N байт |

Где: 0x05 – код команды на запись регистра

0xHHHH – номер регистра

Data_In_Registr – данные на запись в регистр (до 255 байт)

- 3.4.Ответ на команду записи

| Команда «Ответ на запись регистра» | Номер регистра | Данные из регистра |
| --- | --- | --- |
| 0x06 | 0xHHHH | Data_from_Registr |
| 1 байт | 2 байта | N байт |

Где: 0x06 – код команды ответ на запись регистра

0xHHHH – номер регистра

Data_from_Registr -  данные считанные из регистра после его записи (до 255 байт).

Примечание : Порядок следования байтов – младший бат передается первым.

- 4. Сообщения об ошибках обмена

При ошибках обмена КТТ высылает пакет со следующей структурой поля DATA

| Команда «Признак ошибки» | Код ошибки |
| --- | --- |
| 0x0A | 0xHHHH |
| 1 байт | 2 байта |

Где: 0x0А – признак ошибки

0xHHHH – код ошибки

Перечень кодов ошибок

| Код ошибки | Что означает |
| --- | --- |
| 0x02 | Чтение регистра невозможно, либо регистр не найден |
| 0x03 | Запись в регистр невозможна, либо регистр не найден |
| 0x04 | Неудачная попытка чтения регистра |
| 0x05 | Неудачная попытка записи регистра |
| 0x06 | Неверное кол-во байтов в запросе в поле DATA при записи регистра |

- 5. Регистры КТТ

|  | Номер, дес | Признак | Описание регистра | Длина, байт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| СТАТУСНЫЕ ПАРАМЕТРЫ |  |  |  |  |
|  | 0 | R | Регистр состояния КТТ Байт 0 – аварии (тип unsigned char) Бит 0 – Флаг суммарной аварии 0 – нет аварии 1 – авария Бит 1 – Авария нет обмена с блоком тест-транслятора 0 – нет аварии 1 – авария Бит 2 – Авария блока тест-транслятора 0 – нет аварии 1 – авария Бит 3 – Авария тест-транслятора (Ток потребления ниже порога) 0 – нет аварии 1 – авария Бит 4 – Авария тест-транслятора (Ток потребления выше порога) 0 – нет аварии 1 – авария Бит 5 – – Авария НЕТ захвата опоры 10 МГц 0 – нет аварии 1 – авария Бит 6 – Авария Flash-памяти Бит 7 – Невалидный пользовательский ключ Байт 1 – Статус (тип unsigned char) Бит 0 - зарезервировано Бит 1 – Источник опорной частоты 0 – Внутренний 1 – Внешний Бит 2 – Выход тест-транслятора 0 – на антенну 1 – на ответвитель Бит 3 – Режим Mute 0 – Mute 1 – UnMute Бит 4 – Авария ACK1 переключателя 0 – нет аварии 1 – авария Бит 5 – Авария ACK2 переключателя 0 – нет аварии 1 – авария Байт 2 – Значение аттенюатора, дБ (0-60) (тип unsigned char) Байты 3-4 Ток потребления тест-транслятора, мА (0-999) Байты 5-14 – Байты статуса тест-транслятора (регистр R0, см. протокол обмена с ТТ) | 15 |
|  | 1 | R | Регистр индикатора КТТ Содержит 48 байтов индикатора КТТ | 48 |
|  | 2 | R | Регистр состояния КТТ+Регистр индикатора КТТ Содержит байты регистр состояния R0 и 48 байтов индикатора КТТ | 48+R0 |
|  | 3 | R/W | Регистр кнопок КТТ (тип unsigned char) 0 – кнопка ButtonNULL 1 – кнопка ButtonLeft 2 – кнопка ButtonUP 3 – кнопка ButtonRight 4 – кнопка ButtonDown 5 – кнопка ButtonOK 6 – кнопка ButtonRedit 7 – кнопка ButtonALARM 8 – кнопка ButtonKrest 9 – кнопка ButtonESCAPE 10 – кнопка ButtonAR 11-255 - зарезервировано | 1 |
| ПАРАМЕТРЫ УПРАВЛЕНИЯ КТТ |  |  |  |  |
|  | 4 | R/W | Зарезервировано | 1 |
|  | 5 | R/W | Значение аттенюатора, дБ Содержит значение аттенюатора в дБ От 0 до 60 дБ (тип uint8) | 1 |
|  | 6 | R/W | Управление выходом ТТ (0-выход на антенну, 1-выход на ответвитель) (тип uint8) | 1 |
|  | 7 | R/W | Выбор опорной частоты 10 МГц 0– внутренняя опорная частота 10 МГц 1- внешняя опорная частота 10 МГц (тип uint8) | - |
|  | 8 | R/W | Зарезервировано | - |
|  | 9 | R/W | Байты 0-3 Текущие аварии КТТ При чтении содержит битовую структуру текущих аварий БП МШУ Бит 0- Авария нет обмена с блоком тест-транслятора Бит 1- зарезервировано Бит 2- зарезервировано Бит 3- зарезервировано Бит 4- Ток тест-транслятора выше порога Бит 5- Ток тест-транслятора ниже порога Бит 6- зарезервировано Бит 7- зарезервировано Бит 8-Авария тест-транслятора Бит 9- зарезервировано Бит 10-Ошибка FLASH-памяти Бит 11-Невалидный ключ При записи в этот регистр любого значения сбрасывает текущие аварии (Журнал аварий при этом НЕ сбрасывается!) Тип unsigned long (4 байта) | 8 |
|  | 10 | R/W | Байт 0 Включение питания тест-транслятора 0-выключено 1-включено (тип unsigned char) | 1 |
|  | 11 | R/W | зарезервировано | - |
|  | 12 | R/W | Байт 0 Режим Mute/Unmute 0- Mute 1–UnMute (тип unsigned char) | 1 |
|  | 13-24 | R/W | Зарезервировано | - |
|  | 25 | R/W | зарезервировано | 2 |
|  | 27 | R/W | Байты 0-1 Максимальный порог по току тест-транслятора мА Тип unsigned short (0-65535) | 2 |
|  | 28-29 | R/W | Зарезервировано | - |
|  | 30 | R/W | Зарезервировано | 2 |
|  | 31 | R/W | Зарезервировано | - |
|  | 32 | R/W | Байты 0-1 Минимальный порог по току тест-транслятора мА Тип unsigned short (0-65535) | 2 |
|  | 33-42 | R/W | Зарезервировано | - |
|  | 43 | R/W | Байт 0 Скорость по UART в канале управления M&C 1 - 9600 2 - 19200 3 - 38400 4 - 57600 5 - 115200 6 - 230400 7 - 460800 8 - 500000 9 - 576000 10 – 921600 Тип unsigned char (0-255) | 1 |
|  | 44-62 | R/W | Зарезервировано | - |
|  | 63 | R/W | Адрес КТТ Допустимые значения адреса 0x01-0xFF. Адрес 0xFF является циркулярным. Адрес 0 является запрещенным для КТТ Тип unsigned char (0-255) | 1 |
|  | 64-78 | R/W | Зарезервировано | - |
|  | 79 | R/W | Байты 0-3 Журнал аварий КТТ При чтении содержит битовую структуру журнала аварий КТТ Структура журнала совпадает со структурой регистра R9 При записи в этот регистр любого значения сбрасывает журнал текущих аварии КТТ Тип unsigned long (4 байта) | 4 |
| Комплексные регистры команд |  |  |  |  |
|  | 80 … 65459 | … | Зарезервировано |  |
|  | 65500 | R/W | Обмен данными с тест-транслятором При приеме пакета с номером регистра 65500 контроллер КТТ пересылает содержимое пакета в тест-транслятор и ответ от него высылает обратно | * |
|  | 65501 … 65528 | … | Зарезервировано |  |
|  | 65529 | R/W | Исрользование ID в пакете 0-не используется 1-используется Тип unsigned char | 1 |
|  | 65530 | W | Выставить параметры по умолчанию (запись 1 приводит к активации заводских настроек) Тип unsigned char (0-255) | 1 |
|  | 65531 | R | Версия ПО Тип string[48] | 48 |
|  | 65532 | R | ID-номер контроллера Тип unsigned long | 4 |
|  | 65533 | R | Признак валидности пользовательского ключа 0-валиден 1-невалиден Тип unsigned char | 1 |
|  | 65534 | R/W | Пользовательский ключ 0xXXXXXXXX Тип unsigned long | 4 |
|  | 65535 | R/W | Регистр перезагрузки КТТ (запись в этот регистр вызывает перезагрузку КТТ) Тип unsigned char (0-255) | 1 |

Признак:  R – только чтение, W/R – чтение и запись

- 6. Расчет контрольной суммы

Примеры процедур расчета контрольной суммы по пакету на языке ANSI C приведены ниже.

unsigned int crc_chk(unsigned char* data, unsigned char length)

{//расчет контрольной суммы

int j;

unsigned int reg_crc=0xFFFF;

while(length--)

{

reg_crc ^= *data++;

for(j=0;j<8;j++)

{

if(reg_crc & 0x01) reg_crc=(reg_crc>>1) ^ 0xA001;

else   reg_crc=reg_crc>>1;

}//for j

}//while(length--)

return reg_crc;

}

Где: data – принятые данные, length – размер (длина) данных

Примеры процедур расчета контрольной суммы на языке Pascal по пакету приведены ниже.

function C485Modbus(unCRC_temp,unData:integer):integer;

//вспомогательная функция

Var   LSB:integer;

i:integer;

begin

unCRC_temp:=((unCRC_temp xor unData) or $FF00) and (unCRC_temp or $FF);

for i:=1 to 8 do begin

LSB:=unCRC_temp and $1;

unCRC_temp:=unCRC_temp shr 1;

if (LSB<>0) then unCRC_temp:=unCRC_temp xor $A001;

end;//for i

C485Modbus:=unCRC_temp;

end;

//==================================================================

function CRC_Modbus(LenDat:integer;DATAsend: array[1..100] of integer):integer;

//расчет контрольной суммы

Var  CRC:word;

i:integer;

begin

CRC:=$FFFF;

for i:=1 to LenDat do CRC:=C485Modbus(CRC,DATAsend[i]);

CRC_Modbus:=CRC;

end;

Лист регистрации изменений

| Изм. | Номера листов (страниц) |  |  |  | Всего | № докум. | Входящий № | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | изменен-ных | заменен-ных | новых | аннули-рованных | листов (страниц) документа |  | сопроводи-тельного документа и дата |  |  |